广东省生殖医院

PACS系统建设项目需求书

招标货物一览表

| 序号 | 招标内容 | 数量 | 主要技术规格及要求 | 覆盖科室 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全院PACS系统 | 1套 | 详见《全院PACS系统详细技术规格及要求》 | 本项目覆盖科室包括放射科、超声科、内镜室、心电图室等医技科室。 | 合同签订后40个工作日内到货安装调试完毕验收合格后交付招标人使用。 | 采购人指定地点 |

项目建设背景

广东省生殖医院（广东省生殖科学研究所）坐落于美丽的羊城——广州，地处广州市医疗核心区域，双地铁交汇点杨箕站。前身为广东省计划生育专科医院（广东省计划生育科学技术研究所），于1976年正式成立，是我国成立最早、最专业、最权威的集医疗、科研、教学于一体的生殖专科医院之一，是广东省卫生健康委员会直属的非营利性事业单位。经过近50年的建设和发展，广东省生殖医院专科特色明显，技术精湛。内设广东省人类精子库、生殖医学中心、生殖男科、妇科、优生遗传科、生殖免疫等优势特色专科。

2018年12月3日，国家卫生健康委办公厅发布《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）及评价标准（试行）的通知》，持续推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设，并做出要求：一、地方各级卫生健康行政部门要加大工作力度，组织辖区内有关医疗机构持续推进电子病历信息化建设，提高医疗服务、管理信息化水平；二、地方各级卫生健康行政部门要组织辖区内二级以上医院按时参加电子病历系统功能应用水平分级评价。到2019年，所有三级医院要达到分级评价3级以上；到2020年，所有三级医院要达到分级评价4级以上。

2020年12月21日，国家卫生健康委发布《关于印发三级医院评审标准（2020年版）的通知》，为进一步完善我国医院评审评价体系，指导医院加强自身建设和管理，促进我国医院实现高质量发展，更好地满足人民群众医疗服务需求，组织修订了《三级医院评审标准（2020年版）》，进一步充分发挥医院评审工作在推动医院落实深化医药卫生体制改革、健全现代医院管理制度、提高管理水平的导向和激励作用，助力分级诊疗体系建设，提高医院分级管理的科学化、规范化和标准化水平。

影像系统的开发与应用是医院现代化的标志之一，对于提高医院管理水平，改善医疗服务质量，加速医学临床研究步伐都有巨大的效益和深远的影响。随着医院的影像业务发展，能承载更大业务量、功能更加丰富、管理更为精细、扩展更为灵活的影像业务系统建设才更符合医院日益增长的业务需要。

影像系统的建设规划，应以国家对医院信息化建设的相关要求为蓝本，符合电子病历系统功能应用水平4级评价标准和互联互通四级甲等测评标准，进一步促进影像资源的共享利用，满足影像科室的工作需要，提升影像科室的工作效率，提高患者服务的满意度，为影像业务的精细化管理提供手段和依据，促进医院影像业务的发展。

因此，针对影像系统的升级改造符合医疗体制改革的迫切需要，与国家卫生发展规划相一致，与影像科室的发展要求相一致，与医院信息化整体建设发展目标相一致。建设一套符合科室业务流程、保障医学影像检查诊断和临床诊疗持续发展的PACS/RIS系统，应遵循以评促建，应符合影像业务科室具体需求，从规范医疗行为和满足国家评审标准的双重角度来进行建设。

项目建设内容

本项目是为医院建设能够覆盖全院性的医学影像系统，覆盖的主要影像科室如放射科、超声科、内镜室和心电图室等医技科室以及临床相关科室，涵盖DICOM影像服务、放射系统、超声系统、内镜系统、心电系统、质控管理系统、IM即时通讯系统、电子签名系统、排队叫号系统、临床影像系统、自助报告打印系统等相关的功能模块，实现影像中心平台的建设。

全院PACS系统详细技术规格及要求

系统总体要求

系统安全策略

影像数据能满足在线、近线、离线不同方式的存储，能够进行对数据进行长期的归档和管理，并可以调阅到历史数据，支持所有影像数据全部在线；

采用具有容错能力的软件设计，具有较强的稳定性和安全性，具有设置数据备份及恢复机制，可定时自动/手动进行数据库系统、图像数据的备份。

DICOM标准及可扩展性

支持国际医疗影像协会的DICOM3.0标准，确保与支持DICOM3.0的设备正常通讯；

对非DICOM的影像设备支持采集和DICOM转换归档；

支持今后购置的影像设备按需接入系统。

系统实用性

PACS与RIS一体化设计，完全无缝连接，必须为同一厂商和同一数据库，保证图像与报告完全融合，便于操作；

严格的权限设置，各权限只能通过授权获得，支持建立不同权限的多角色；

支持ICD编码，系统要能整合全院医疗资源、优化检查流程、提升医院教学及科研水平，为实现全院的无片化、无纸化奠定基础。

DICOM服务软件

DICOM影像服务

支持符合DICOM3.0标准的影像归档(C-STORE)；

▲支持设备授权访问管理（需提供软件功能截图）；

支持影像自动路由（Auto-Routing）功能；

对影像数据支持符合DICOM标准的无损或有损压缩；

支持DICOM 结构化报告归档功能，支持HL7患者基本信息更新功能，可进行患者更名、合并等信息修改，确保归档的报告资料的正确性与完整性。

WORKLIST服务

支持DICOM Q/R方式进行影像检索(C-FIND、C-MOVE、C-GET) ，允许影像设备或第三方工作站直接从影像服务器获取影像数据；

检查信息与影像信息的自动智能匹配（包括不支持Worklist的非DICOM设备）；

支持根据项目自动匹配部位并进行部位发送；

支持增量发送功能，避免部分设备上出现冗余的数据；

图像数据管理模块

支持同时管理多个影像库及多级影像库；

▲支持对需要数据迁移的服务器进行实时监控（需提供软件功能截图）；

可根据设定的管理规则，在不同影像库间自动进行数据比较、数据同步、数据迁移等工作；

对需要恢复的离线数据进行恢复处理。

影像刻录模块

支持DVD/CD刻录备份，可定义光盘规则，或按科室管理规则自动产生；

支持DICOM DIR刻录（并可同时在刻录光盘中附加医院介绍、病人诊断报告等其他相关资料）；

自带图像及诊断结果浏览器，支持CD-TO-GO功能。

放射影像信息子系统

放射预约登记工作站

支持与HIS系统集成，一键提取患者基本信息和检查信息登记，支持绿色通道，为急诊病人、纸质单病人提供快速登记通道；

支持高拍仪、扫描仪等申请单扫描设备的联接，把纸质申请单存储为JPG格式的电子文档，存储在PACS系统中，供医师调阅；

支持科室自定义检查号规则，可依据设备类型设置不同的前缀，支持判断相同病人使用同一个检查号；

支持自动依据设备类型、项目等信息生成知情同意书模板，并进行打印签字；

根据护士安排的队列、时段等信息自动计算患者的预计检查时间；

可根据申请单的检查项目信息自动匹配补充检查部位信息。

放射技师质控工作站

支持自动获取当前病人的基本信息、检查信息、收费信息等，进行患者核对；

具有胶片打印功能；可支持胶片打印管理，保存胶片打印记录；

支持质量评定：对某个病人的影像检查，可以就相关的质量控制项目（如申请单、图像、护理等），进行质量评定，包括质量等级评定、质控项的得扣分、质控说明等；

支持图像核对：确保影像信息与患者信息的正确性和一致性，必要时可以进行人工纠错；支持补拍影像自动匹配及归档；

支持自动报警功能，提示匹配失败的任务，允许手工再次进行匹配；

支持检查备注信息（注意事项）的自动提醒及显示。

放射图文报告工作站

按科室管理规则进行任务提醒（如门诊2小时报告，住院1天报告到期前提示）,提醒内容包括未按时写报告、未按时审核报告、急诊病人等；

▲提供客户端离线工作模式，当网络中出现任何故障，不影响科室日常工作。当故障排除，网络恢复正常后，系统将自动把离线报告上传到服务器保存（需提供软件功能截图）；

支持数据共享，查看当前病人诊断时相关检查类别影像和报告数据；

支持书写报告时对图像质量进行质控，审核报告时对初步报告进行质控；可设置随机质控或强制质控两种模式；

▲报告修改痕迹保存与显示：报告的各级检审过程中，任何对报告内容的修改都会被系统保存下修改痕迹，并且可以用不同颜色的字体和不同的方式显示出来。（痕迹包括：修改人名称，修改时间，修改内容）（需提供软件功能截图）；

支持报告任务自动刷新功能；能够定时刷新待书写报告的检查列表；能够自定义待书写报告的检检查列表排序方式（即：优先级）；能够自定义不同优先级别的检查列表的显示颜色；

▲支持检查流程闭环，从“登记报告、开始检查、设备检查、图像归档、任务分配、提交报告、报告退回、确认报告、复审报告”流程的记录追溯（需提供软件功能截图）；

支持报告界面同步展示检查的所有备注信息；

▲支持病例收藏并把兴趣病例加入随访，可自定义随访类别，设置随访负责人和随访提醒时间，到时间后自动提醒随访人员进行随访（需提供软件功能截图）；

支持报告界面TAB历史显示相关联阳性部位并有红色标识提示；

支持报告保存后，报告描述和诊断中关键词会自动高亮提醒医生；

支持所见即所得的报告书写模式，灵活的打印功能；

支持多级审核功能，支持报告保存和审核时，应能对报告描述和诊断之间的关系、诊断和阴阳性、诊断和ICD编码进行关联检测，自动发现其矛盾性并进行提醒，确保报告的质量；

支持根据相应的关键词或禁忌用词自动检测报告的描述和诊断内容，当内容出现异常情况时自动弹框提醒诊断医生；

支持医生签字字迹的显示，支持报告签名；

支持报告的检查危急值功能，能够对危急值进行识别和提醒；

▲支持患者历史诊断报告自动汇总列表功能，可查看当前病人的历史诊断报告，支持病人历史报告和图像的对比（需提供软件功能截图）。

放射影像诊断与后处理工作站

影像软阅片支持两种模式：普通模式：全部图像平铺显示，类似看胶片；序列模式：每个序列的图像显示在一个单独的窗口，不同序列的图像可以进修序列同步、病灶定位、定位线显示等。

DICOM图像批量另存为JPEG、BMP、AVI等格式,方便导出使用；

支持窗位快速调节、并可根据检查部位预设窗宽窗位值，快速调阅；

图像后处理功能包括：移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、滤镜等；

标注功能包括：圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等类型，各标注可以显示测量值，也可以隐藏测量值并保存图像标注；

支持图像检查值（CT值等）、长度、面积、体积等测量；

对比模式：不同病人相同检查部位或同一病人不同检查在同一图像窗口的对比浏览；

▲支持DR图像多图自动拼接功能，支持自动配准及手动配准，支持拼接处的图像透明度调节，支持拼接后图像的裁剪及保存（需提供软件功能截图）；

▲三维模式：可以对图像进行三维后处理，如MMPR、MPR、MIP、MIN、VR、VE等高级三维后处理，支持MIP重建和容积重建，可提供不同的容积协议进行容积重建，支持VR模型剪切，并可通过鼠标动态调整VR影像的透光率（投标人应承诺不限制三维后处理工作站安装许可）（需提供软件功能截图）；

MPR(多平面重建)：分为斜面重建与曲面重建，支持正交和对任意平面（冠状、矢状位、剖面等）、多平面和曲面进行自由的快速的重建，支持画范围、区域、批处理、旋转、调窗、缩放、打印、上传、加入报告、保存等操作。

MIP(最大密度投影)：可以选择某个厚度的区域进行投影，投影结果可以画范围、区域、、调窗、、缩放、打印、上传、加入报告、保存等操作。

MIN(最小密度投影)：可以选择某个厚度的区域进行投影，投影结果可以画范围、区域、调窗、缩放、打印、上传、加入报告、保存等操作。

VE(虚拟内镜)：自定义不同的空腔器官（如消化道），支持图像动态播放，支持对重建结果进行缩放、测量、打印、上传、保存，支持手动/自动/引导式漫游等操作。

VR(容积重建)：优化的算法使得医师进行快速的VR重建（支持灰度VR、伪彩VR），应用于各种临床解剖位置的参考和对比，为手术或放疗提供参照定位，可以利有多种容积重建协议可供使用，对重建结果可进行裁减、显示范围选取、旋转、缩放、测量、打印、上传、加入报告、保存等。

SSD（表面重建）：支持协议的自定义，支持膨胀、腐蚀操作，支持重建结果的旋转、缩放、打印、上传、加入报告、保存等操作。

自动去骨功能：支持对重建的图像进行自动去骨。

随时可对影像以多平面/曲面重建方式，结合快速容积重建，完成CTA、MRA,血管分析、脑肿瘤分析，密度投影等操作；与病人或临床科室的沟通，可以使用虚拟内窥镜和容积重建功能，直观而且易懂。

支持关键影像标记，并可将关键影像进行归档，调阅的影像会区分关键影像，并且提供关键影像定位功能。

放射查询统计工作站

支持常规查询、组合查询、自定义查询以及常规条件的统计功能；

支持数据导出功能；能够将所有查询结果以常用数据格式导出（诸如：Excel、Text等格式）；

▲支持医生工作量、设备工作量等常规报表的统计（需提供软件功能截图）；

▲支持图形统计功能，包括柱状图、饼状图、线形图等，支持2D和3D图形显示（需提供软件功能截图）。

放射科室管理工作站

支持可根据不同岗位医护人员的工作特定性质，有效、灵活、方便地自定义设置和管理相应的工作权限、权限时间限制；

支持任务提醒规则设定，包括提醒内容、提醒时间能够自定义具体规则；

支持科室通知；

支持报告诊断模板维护和自定义等。

超声影像信息子系统

超声预约登记工作站

支持系统集成功能；能够接收来自医院信息系统（HIS）、体检系统中获取病人基本信息及电子检查申请单；

能够接收患者检查备注信息，对特殊病人（如传染病等）进行登记提醒；

支持根据检查项目自动确定检查队列并自动推荐最合适检查时间；

单个患者多个部位检查共享一个排队号，实现一次性呼叫一次性检查；

支持自动登记功能，一个申请单多个部位，只需登记一次，其他部位自动完成登记；

高亮显示过诊患者信息并动态查看当前科室各个队列各时段预约、报到、候诊人数情况。

超声图像采集工作站

支持采集开关功能；支持脚踏开关、USB手控开关；

支持DICOM网关功能；将视频采集后的非DICOM标准格式图像自动转换成DICOM 3.0标准格式，并以DICOM C-STORE的方式发送到影像服务器上归档存储；

支持检查设备直接发送图像到PACS工作站，并自动完成病人信息的归档匹配；

支持影像自动补登记功能；影像归档支持可配置的自动补登记功能，将影像数据的参数自动进行RIS登记，并与图像数据建立关联进行影像归档；

▲支持后台采集模式，存储目录可自动编号，方便处理急诊等特殊情况的病人（需提供软件功能截图）；

支持录像功能，可设定录像时长，可保存为AVI、MP4等格式，支持录像文件的播放；

支持视频采集功能；支持BNC复合视频、S端子、VGA、DVI、RGB等视频接口；支持彩色及黑白图像采集；支持静态及动态图像采集；

支持快速进入上一例与下一例检查；

支持预选图片加入报告；

支持采集界面支持时间、检查号显示。

超声图文报告工作站

▲支持一体式影像采集报告模式，将影像采集功能与检查报告界面集成在一个界面上，可一边预览一边写报告（需提供软件功能截图）；

支持无缝式报告书写功能；报告书写功能必须与影像操作后处理功能无缝集成；

支持病人信息集成功能；能够直接获取显示RIS中的病人基本信息、检查申请信息；能够集成检查病人的临床诊断、详细病史；能够在界面调阅HIS/PACS、临床病历等信息；

支持先检查后归档功能；能够支持急诊/床边检查“先检查、后归档”工作模式；

支持报告任务自动刷新功能；能够定时刷新待书写报告的检查列表；能够自定义待书写报告的检检查列表排序方式（即：优先级）；能够自定义不同优先级别的检查列表的显示颜色；

支持所见即所得的报告书写模式，灵活的打印功能；

▲支持医生签字字迹的显示，支持报告签名（需提供软件功能截图）；

支持多级审核功能；能够由医院自行定义的检查报告审核流程、审核级别、审核人等实现多级报告审核；能够在提交审核时按审核流程、上级审核人默认下一审核人等；能够自动列出当前操作员待审核的检查报告；

支持检查报告自选影像功能；能够在检查报告中插入自选影像（多幅），并在关键影像中给出标记；

▲医生保存报告时，会根据相应的关键词或禁忌用词自动检测报告的描述和诊断内容，当内容出现异常情况时自动弹框提醒诊断医生；支持检查部位合理性检查功能，如：男性检查申请中出现女性才有的描述内容（如：子宫），系统会自动提醒医生及时纠错（需提供软件功能截图）；

报告保存和审核时，应能对报告描述和诊断之间的关系、诊断和阴阳性、诊断和ICD编码进行关联检测，自动发现其矛盾性并进行提醒，确保报告的质量；

支持书写报告时对图像质量进行质控，审核报告时对初步报告进行质控；可设置随机质控或强制质控两种模式；

报告修改痕迹保存与显示：报告的各级检审过程中，任何对报告内容的修改都会被系统保存下修改痕迹，并且可以用不同颜色的字体和不同的方式显示出来。（痕迹包括：修改人名称，修改时间，修改内容）；

支持检查流程闭环，从“登记报告、开始检查、设备检查、图像归档、任务分配、提交报告、报告退回、确认报告、复审报告”流程的记录；

▲支持报告检查测值异常自动判别提醒功能（需提供软件功能截图）；

支持报告界面同步展示检查的所有备注信息；

支持病例收藏并把兴趣病例加入随访，可自定义随访类别，设置随访负责人和随访提醒时间，到时间后自动提醒随访人员进行随访；

支持报告界面TAB历史显示相关联阳性部位并有红色标识提示；

支持报告保存后，报告描述中关键词会自动高亮提醒医生；

▲支持报告的检查危急值功能，能够对危急值进行识别和提醒（需提供软件功能截图）；

支持患者历史诊断报告自动汇总列表功能，可查看当前病人的历史诊断报告，支持病人历史报告和图像的对比；

▲支持超声等检查参数根据性别、年龄等指标自动计算，方便进行参数快速录入（需提供软件功能截图）。

超声影像诊断与后处理工作站

支持影像自定义多种布局功能，能够以单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等；部分影像处理工作站可只需要图像2×2格式显示（诸如：超声等）；

支持影像后处理功能；后处理诸如：移动、缩放、裁剪、标记等；标注功能包括：圆形、测量笔、箭头、文字、直线等类型，各标注可以显示测量值，也可以隐藏测量值。图像标注可保存。

支持影像采集与接收并行工作功能；能够支持“模拟采集”和“DICOM图像接收”并行工作模式；

支持动态图像回放、支持电影回放，并可调节回放速度，可暂停，可反方向回放；

支持双屏双工显示功能，一屏编写报告，一屏实时监控及采集。

超声查询统计工作站

支持常规查询、组合查询、自定义查询以及常规条件的统计功能；

支持数据导出功能；能够将所有查询结果以常用数据格式导出（诸如：Excel、Text等格式）；

支持医生工作量、设备工作量等常规报表的统计；

支持图形统计功能，包括柱状图、饼状图、线形图等，支持2D和3D图形显示。

超声科室管理工作站

支持可根据不同岗位医护人员的工作特定性质，有效、灵活、方便地自定义设置和管理相应的工作权限、权限时间限制；

支持任务提醒规则设定，包括提醒内容、提醒时间能够自定义具体规则；

支持科室通知；

支持报告诊断模板维护和自定义。

内镜影像信息子系统

内镜预约登记工作站

支持系统集成功能；能够接收来自医院信息系统（HIS）、体检系统中获取病人基本信息及电子检查申请单；

能够接收患者检查备注信息，对特殊病人（如传染病等）进行登记提醒；

支持根据检查项目自动确定检查队列并自动推荐最合适检查时间；

单个患者多个部位检查共享一个排队号，实现一次性呼叫一次性检查；

支持自动登记功能，一个申请单多个部位，只需登记一次，其他部位自动完成登记；

高亮显示过诊患者信息并动态查看当前科室各个队列各时段预约、报到、候诊人数情况。

内镜图像采集工作站

支持采集开关功能；支持脚踏开关、USB手控开关；

支持DICOM网关功能；将视频采集后的非DICOM标准格式图像自动转换成DICOM 3.0标准格式，并以DICOM C-STORE的方式发送到影像服务器上归档存储；

支持检查设备直接发送图像到PACS工作站，并自动完成病人信息的归档匹配；

支持影像自动补登记功能；影像归档支持可配置的自动补登记功能，将影像数据的参数自动进行RIS登记，并与图像数据建立关联进行影像归档；

支持录像功能，可设定录像时长，可保存为AVI、MP4等格式，支持录像文件的播放；

▲支持采集后图像黑边黑角自动识别裁剪功能（需提供软件功能截图）；

支持视频采集功能；支持BNC复合视频、S端子、VGA、DVI、RGB等视频接口；支持彩色及黑白图像采集；支持静态及动态图像采集；

支持后台采集模式，存储目录可自动编号，方便处理急诊等特殊情况的病人；

支持设备多种信号源切换，方便医生操作检查；

支持快速进入上一例与下一例检查；

支持预选图片加入报告；

支持采集界面支持时间、检查号显示。

内镜图文报告工作站

支持一体式影像采集报告模式；将影像采集功能与检查报告界面集成一起；

支持无缝式报告书写功能；报告书写功能必须与影像操作后处理功能无缝集成；

支持病人信息集成功能；能够直接获取显示RIS中的病人基本信息、检查申请信息；能够集成检查病人的临床诊断、详细病史；能够在界面调阅HIS/PACS、临床病历等信息；

支持先检查后归档功能；能够支持急诊/床边检查“先检查、后归档”工作模式；

支持报告任务自动刷新功能；能够定时刷新待书写报告的检查列表；能够自定义待书写报告的检检查列表排序方式（即：优先级）；能够自定义不同优先级别的检查列表的显示颜色；

支持所见即所得的报告书写模式，灵活的打印功能；

支持医生签字字迹的显示，支持报告签名；

支持多级审核功能；能够由医院自行定义的检查报告审核流程、审核级别、审核人等实现多级报告审核；能够在提交审核时按审核流程、上级审核人默认下一审核人等；能够自动列出当前操作员待审核的检查报告；

支持检查报告自选影像功能；能够在检查报告中插入自选影像（多幅），并在关键影像中给出标记；

医生保存报告时，会根据相应的关键词或禁忌用词自动检测报告的描述和诊断内容，当内容出现异常情况时自动弹框提醒诊断医生；支持检查部位合理性检查功能，如：男性检查申请中出现女性才有的描述内容（如：子宫），系统会自动提醒医生及时纠错；

报告保存和审核时，应能对报告描述和诊断之间的关系、诊断和阴阳性、诊断和ICD编码进行关联检测，自动发现其矛盾性并进行提醒，确保报告的质量；

支持书写报告时对图像质量进行质控，审核报告时对初步报告进行质控；可设置随机质控或强制质控两种模式；

报告修改痕迹保存与显示：报告的各级检审过程中，任何对报告内容的修改都会被系统保存下修改痕迹，并且可以用不同颜色的字体和不同的方式显示出来。（痕迹包括：修改人名称，修改时间，修改内容）；

支持检查流程闭环，从“登记报告、开始检查、设备检查、图像归档、任务分配、提交报告、报告退回、确认报告、复审报告”流程的记录；

支持报告检查测值异常自动判别提醒功能；

支持报告界面同步展示检查的所有备注信息；

支持病例收藏并把兴趣病例加入随访，可自定义随访类别，设置随访负责人和随访提醒时间，到时间后自动提醒随访人员进行随访；

支持报告界面TAB历史显示相关联阳性部位并有红色标识提示；

支持报告保存后，报告描述中关键词会自动高亮提醒医生；

支持报告的检查危急值功能，能够对危急值进行识别和提醒；

支持患者历史诊断报告自动汇总列表功能，可查看当前病人的历史诊断报告，支持病人历史报告和图像的对比；

▲支持与洗消系统的对接，能够调阅镜头洗消详情进行查阅，同时在报告页面显示所使用镜头相关信息（需提供软件功能截图）；

▲支持报告图像的部位标识，解剖图谱标识（需提供软件功能截图）。

内镜影像诊断与后处理工作站

支持影像自定义多种布局功能，能够以单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等；部分影像处理工作站可只需要图像2×2格式显示（诸如：内镜等）；

支持影像后处理功能；后处理诸如：移动、缩放、裁剪、标记等；标注功能包括：圆形、测量笔、箭头、文字、直线等类型，各标注可以显示测量值，也可以隐藏测量值。图像标注可保存。

支持影像采集与接收并行工作功能；能够支持“模拟采集”和“DICOM图像接收”并行工作模式；

支持动态图像回放、支持电影回放，并可调节回放速度，可暂停，可反方向回放；

支持双屏双工显示功能，一屏编写报告，一屏实时监控及采集。

内镜查询统计工作站

支持常规查询、组合查询、自定义查询以及常规条件的统计功能；

支持数据导出功能；能够将所有查询结果以常用数据格式导出（诸如：Excel、Text等格式）；

支持医生工作量、设备工作量等常规报表的统计；

支持图形统计功能，包括柱状图、饼状图、线形图等，支持2D和3D图形显示。

内镜科室管理工作站

支持可根据不同岗位医护人员的工作特定性质，有效、灵活、方便地自定义设置和管理相应的工作权限、权限时间限制；

支持任务提醒规则设定，包括提醒内容、提醒时间能够自定义具体规则；

支持科室通知；

支持报告诊断模板维护和自定义。

心电信息子系统

心电预约管理工作站

预约排队实现病人预约管理；

支持诊室配置功能，如诊室名称、排序编号、默认诊室等，可对诊室进行添加或删除；

支持分诊配置功能，当就诊人数较多时，可通过分诊设置时段和人数；

支持加急，支持重新取号，支持过号激活，支持过号功能，支持大屏幕显示和排队呼叫等。

心电检查管理工作站

支持检查预约查询，医生可以根据自己的习惯，设置查询条件，进行查找和管理。查找条件包括病人号、住院号、门诊号、姓名、检查项目、临床诊断、预约日期等；

检查预约管理，支持对预约数据进行新建、快速检查、修改、删除、检查、独立报告、打开报告等功能；

支持对静态心电、电生理检查的预约管理，包括新增预约记录、修改预约、提交申请单等。

心电诊断管理工作站

Web终端浏览可查看原始数据，调整走速和增益，支持全院数据共享；

支持病历收藏，医生可选择收藏患者病历，放入对应的收藏夹中，可添加收藏备注；

支持质控病例，医生可设置质控查询条件，对诊断组和平台中的所有数据进行质控分析。

心电报告分析工作站

支持叠加波分析，可对所有导联心搏进行叠加趋势分析；

支持心电向量、心室晚电位、心率变异等分析功能；

支持阿托品等药物试验功能，可显示药物试验条件下的数据、绘制心率变化曲线以及导联波形；

支持导联纠错功能，心电图数据因为导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，可以通过软件进行纠正；

支持漏诊提示，对心电图因显示分辨率问题导致的可能被疏忽的细节异常进行提示，防止造成漏诊；

梯形图生成技术；

支持对比图谱功能，可根据姓名、门诊号、住院号、检查时间自动筛选出同一患者多次检查的心电图，并将多次检查的心电图、检查时间、诊断结论等在同一屏幕显示；

可依据检查报告自动诊断的结果进行预警。

心电统计报表工作站

支持检查质量监管，根据不同检查日期对区域、社区、疑难会诊、会诊过程等方面进行统计，并可生成统计报表和统计图；

支持工作量统计，如医生每月检查数量、科室每月/每日检查数量进行统计分析；

支持科研统计，至少包含PR间期不同年龄段、P波不同年龄段及QRS分布等维度的统计分析；

支持统计数据输出为DBF、EXCEL、TXT、JPG等格式供第三方软件分析，能进行各种分类分项统计，提供各种统计报表样张。

质控管理子系统

▲支持质控全流程管理：管理首页依据指定条件快速检索病人信息，针对疑难病症案例加入随访、加入早会，便于后期的跟踪与读片会诊的开展，及时查看质控情况、报告、图像及危急值情况（需提供软件功能截图）。

▲支持会诊管理：通常对疑难病例加入会诊，然后进行集体读片，保存每次读片的结果，供其他医生学习与交流，以提高科室的整体业务水平，同时参与会诊人员也与科室、医师的业绩考核相结合（需提供软件功能截图）。

▲支持随访管理：根据需要设置私有/公有随访类别，系统可以跟踪记录病例的最终诊断，病理诊断、手术记录，复查及其它相关检查信息，并允许对随访结果进行管理，查询，统计，导出等。对于需要再次会诊或集体阅片讨论的病例，可以在随访过程中直接加入会诊（需提供软件功能截图）。

▲支持质量评定：以图像质量和报告质量为主的质控项目评定与总结是科室规范管理和进步的保证。质控评定模块支持自定义质控项目/评分/等级/评分细则、随机抽样质控、临时质控病例新增、保存报告提醒质控或强制质控、质控统计及打印导出等功能操作。支持抽样质控，按指定条件随机抽取指定数量的检查进行质控评分和统计（需提供软件功能截图）。

▲支持危急值管理：支持多级上报及管理，可以发送给临床医生或者是患者通知（HIS接口），临床医生针对危急值处理后反馈消息给医技科室（HIS接口），并支持危急值超时未反馈提醒（需提供软件功能截图）。

IM即时通讯子系统

支持单点登录，登录院内PACS自动打开IM通讯；

支持院内PACS发送链接到IM通讯平台，打开患者检查记录、报告、图像；

支持群组信息分享、添加好友和群组、添加组和创建群；

支持发送文件、图片、表情、好友抖动、群抖动；

支持聊天记录查看，上传服务器。

电子签名管理

支持报告电子签名功能，能够通过电子签名方式进行登录和报告加密管理，防止报告被篡改。

支持检查报告双签系统实现诊断医师与审核医师的双签。

身份认证登陆

验证用户证书合法性；

验证用户证书有效期；

证书唯一号验证；

系统使用权限验证；

自动检测硬件设备。

数字签名

组织报告XML数据；

有效数据编码转换；

私钥进行数据签名；

可信数据保存至数据库；

绑定签名笔迹。

数字验签

有效数据编码转换；

数据本地验证；

数据服务端验证；

多客户端并发访问子模块；

多个客户端使用数字证书；

多个客户端并发访问证书服务器。

排队叫号子系统

支持排队信息由预约登记工作站的自动分诊或者手工分诊；

支持同一个队列可以安排普通、优先、急诊、复查等不同的优先级别；

支持检查组可以根据病人优先级别情况插入或转出病人，可动态管理各检查室的排队队列;

支持未叫号、已叫号双列表模式，医生可便捷归类和查看未叫、已叫情况；

实现基于消息队列（MQ）的叫号和屏显状态通知功能；

支持技师叫号时调阅扫描申请单，查看临床诊断、检查备注等信息；

支持多屏样式显示功能；能够将检查的顺序滚动显示在多屏上，为护士站前台、医生诊室专属的叫号屏显；（备注：多屏还包括了不同类型的叫号屏，诸如LCD屏、液晶电视等）;

支持叫号分为手工叫号与自动叫号两种模式;

支持显示病人名字或检查号两种模式，并支持病人姓名隐藏一个字显示（保护隐私）；

支持语音叫号，有男声、女声和普通话、广东话、闽南语、英语供选择；

支持叫号分诊大屏幕界面内容可灵活定制，支持多窗口分诊叫号；

支持浮动式微窗口显示叫号模块，图像采集、报告编写时无需切换窗口，快速进行呼叫。

支持过号、应诊状态设置，过号患者自动后退3位，3次过号自动排队列最后；

支持基于检查流程的多次排队和多次叫号；

支持批量叫号及叫号弹窗提醒；

支持根据不同的检查项目做特定的注意事项提醒；

支持与预约融合实现预约队列对照检查队列的排班管理，支持号源的设置管理。

临床影像信息系统

临床影像浏览系统

系统采用B/S架构，支持PACS检查影像和检查报告的查阅；

支持同病人或不同病人之间的对比功能 ；

支持报告页面查看检查测量值；

支持影像布局功能；能够以单幅、1X2幅、2X2幅、2X3幅、3X4幅、4X6幅、6X8幅和自定义显示等；部分影像处理工作站可只需要图像2×2格式显示（诸如：超声等）；

支持影像后处理功能；后处理诸如：移动、缩放、放大镜、反片、顺、逆时针旋转、上下左右镜像、伪彩等；标注功能包括：圆形、测量笔、箭头、文字、直线、长方形、多边形、角度等类型，各标注可以显示测量值，也可以隐藏测量值。图像标注可保存；（备注：根据不同设备类型影像支持相应的后处理功能）；

支持影像回放功能；动态图像回放、支持电影回放，并可调节回放速度，可暂停，可反方向回放；

▲支持临床三维模式：可以对图像进行三维后处理，如MPR、MIP、MIN、VR等高级三维后处理，投标人应承诺不限制三维后处理工作站安装许可（需提供软件功能截图）。

移动影像浏览

系统须支持以下功能：

支持 IPAD/IPAD2 平板等国内外主流平板电脑、手机终端运行；

支持 IOS 以及 Android 系统平台；

支持手势操作功能，支持单点触控和多点触控

可通过 WIFI 连接影像服务器，接入全院 PACS /RIS 系统。

支持按预设条件进行查询检查；

支持关键字查询；

支持标准 DICOM 灰度、彩色或动态图像的传输和显示

可进行影像及诊断报告的调阅，并进行常用影像调整、处理；

可通过网络进行影像数据快速查询与调阅；

支持无损影像的调阅，压缩影像调阅；

支持影像的整体窗宽/窗位调整，局部自动窗宽/窗位调整；

支持根据不同部位进行预设窗宽窗位；

支持窗宽窗位的快速选择和切换；

支持图像、序列的联动；

支持窗口布局个性化调整；

支持多序列图像导航；

支持影像局部放大，自由缩放功能；

支持历史影像汇总；

支持影像的信息的显示；

图像变换：包括图像的旋转，缩放等功能。

支持本地保存图像报告资料。

自助报告打印模块

支持一卡通刷卡、条码、二维码等输入查询；

支持手动触摸屏输入卡号查询；

支持自助打印；

支持打印次数限制；

显示结果过多时实现翻屏显示；

多检查类型时，实现分类翻屏显示；

实现按检查状态分颜色显示患者姓名及检查类型。

系统接口

▲PACS系统能够与医院HIS系统实现无缝融合，支持调用HIS系统病人信息及申请单，支持手工申请单、HIS系统集成接口的电子申请单。若需要第三方厂商配合接口开发，则接口开发费用无需投标人承担（需提供承诺函）。

数据迁移

▲投标人应提供专用的数据迁移软件和详细的历史数据迁移方案将旧数据库的报告记录导入到新系统当中，并能导入历史检查病人的图像到新系统当中（需提供承诺函）。

设备接入

▲投标人必须具备DICOM和非DICOM检查设备接入能力，须提供相应的设备接入技术方案，并承担设备接入的接口开发、服务等费用（需提供承诺函）。

硬件配套设备

| 序号 | 配置科室 | 设备名称 | 性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声/内镜科采集卡及采集开关 | 高清采集卡 | 支持USB、PCI、PCI-E插槽，高清采集卡 | 15套 |
| 2 |  | 采集开关 | 手按采集开关 | 15套 |

商务要求

软件免费维护期：投标人需提供从最终验收合格之日起不少于一年免费维护服务。免费维保期满后，后续维保服务由医院、银行、供应商三方另行协商。

投标人须提供7×24小时技术热线电话服务，如发生系统故障需在30分钟内响应，1小时内到达科室现场；若无法解决的，相关技术专家应8小时内到达现场，尽快加以修复故障。

质量保证期内投标人因维护软件所发生的一切费用，包括工时费、交通费、住宿费、通讯费均由投标人承担。

投标人需提供检修服务：包括但不限于系统安全性测试、系统功能性测试承诺、系统运行日志查询、系统运行回访等。

投标人需承诺在维护期内提供免费最新软件，版本的升级工作以及因软件设计引起的BUG而开发出的修复补丁。

投标人需作出培训承诺，含培训计划、培训内容、培训方法、培训时间、培训地点等。培训对象包括用户单位系统，如系统管理员、医师、科室主任等角色；通过培训使用户方能独立操作、维护、管理，从而使用户方能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等日常工作，确保系统能正常安全运行。

工期要求：合同签订后40个工作日内到货安装调试完毕验收合格后交付招标人使用。