OTN技术规范书

OTN传输设备

技术规范书

二〇二六年五月

目  录

前  言	3

1 工程概况	4

1.1 项目描述	4

1.2 建设规模	4

1.3 业务需求	4

1.4 建设方案	5

2 招标范围	5

3 总体要求	5

3.1 一般规定	5

3.2 投标要求	6

3.3 工作范围	7

3.4 配置要求	8

3.5 对设计图纸和试验报告的要求	10

3.6 必须提交的技术数据和信息	12

4 工程进度要求	12

5 技术服务要求	12

5.1 技术服务	12

5.2 安装、调试、性能试验、试运行和验收	12

6 设备质量保证及管理	13

7 专用工具与仪器仪表要求	13

# 前  言

应答要求：

对于工程中提出的性能、功能要求，应以“满足”、“不满足”应答，对“不满足”的应答应说明原因。对于技术规范书中要求提供设备具体参数的，应按照格式要求提供；对于技术规范书中要求说明/补充说明的内容，投标方应准确、详尽的予以说明。

1 工程概况

1.1 项目描述

本次联广骨干网互联互通设备采购项目的核心目标是完成北京至武汉、武汉至广州方向骨干网OTN系统建设，以支撑公司业务规模持续扩张，满足市场营销核心需求。经研判，现新建一条400G OTN链路系统。

本次建设400G OTN系统，覆盖北京至武汉、武汉至广州干线传输通道的各核心节点，采用先进的相干光传输技术与灵活栅格波分复用方案，单纤传输容量可达8Tbps，能够有效缓解现有链路带宽饱和问题，为后续5G承载、云业务拓展及企业专线服务等提供稳定可靠的高带宽支撑。该系统将实现沿线主要城市节点的光层互联，进一步优化网络拓扑结构，提升整体传输效率与冗余备份能力。

1.2 建设规模

本项目为联广骨干网互联互通设备采购项目，主要建设北京到武汉和武汉到广州400G OTN系统。利用京广铁路线沿线机房建设400 OTN设备，包含业务OTN站点及系统所需要的OLA光放设备站点。

1.3 业务需求

本工程为新建工程，按照下图拓扑进行组网，具体业务路径如下：

本次业务需求

| 序号 | 站点A | 站点B | 带宽需求（T） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京 | 郑州 | 2 |
| 2 | 郑州 | 武汉 | 0.8 |
| 3 | 北京 | 石家庄 | 2.4 |
| 4 | 石家庄 | 武汉 | 1.2 |
| 5 | 北京 | 武汉 | 1.6 |
| 6 | 北京 | 武汉 | 1.6 |
| 7 | 北京 | 武汉 | 1.6 |
| 8 | 北京 | 武汉 | 0.8 |
| 9 | 东莞 | 长沙 | 0.8 |
| 10 | 长沙 | 武汉 | 0.8 |
| 11 | 东莞 | 武汉 | 1.6 |
| 12 | 东莞 | 武汉 | 0.8 |
| 13 | 东莞 | 武汉 | 0.8 |
| 14 | 东莞 | 武汉 | 0.4 |

1.4 建设方案

本工程涵盖北京至武汉、武汉至广州的OTN系统新建工作，施工过程中结合现网实际运行状况，充分依托铁路线路资源，沿线路布局建设400G OTN骨干网络。该工程将成功搭建北京至武汉、武汉至广州的高速通信通道，进一步完善公司骨干网络架构，为后续公司网络升级改造、提升网络传输效率与承载能力奠定坚实基础。

2 招标范围

本次招标项目名称为：联广骨干网互联互通设备采购项目。

本项目新建一条由北京至武汉、武汉至广州方向骨干网OTN系统，系统单波容量为要求为400G。在北京、廊坊、正定、石家庄、郑州、武汉、长沙、广州、常平、东莞等配置OTM站，其他站点根据光路需求配置建设OLA站点。各传输节点进行设备新建及配套的安装调试服务；为项目实施提供设备的运输、仓储服务；提供伴随技术服务（包含但不限于拆装及调试、项目管理、试运行、编制资料、质保期等）；按期提供技术资料和项目文件等。

3 总体要求

3.1 一般规定

3.1.1投标人应仔细阅读招标文件，包括商务和技术部分的所有规定。由投标人提供的设备的技术规范应与本技术规范书中规定的要求相一致。

3.1.2投标人提供的设备必须是标准的，技术上是先进和成熟的，元器件、材料是崭新的，软件是最新版本的。投标人必须保证系统的整体性能指标。

3.1.3投标人所供系统必须是完整的，包括工程所需的所有设备单盘、子框、机柜、光纤配线单元、设备之间及设备内部子架之间的缆线、软件及安装附件等，从而满足招标人提出的所有业务需求。投标人必须保证系统的整体性能指标，如报价中未满足系统的完整性及指标，中标后所增加的所有设备、软件、部件、材料、测试、工程费用等须由投标人提供。

3.1.4投标人的供货厂（商）具备权威机关颁发的ISO-9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。

3.1.5投标方应具有不少于3个400G应用案例以及详细的客户、网络和商用时间信息。

3.1.6技术规范书经双方确认后，作为合同的附件，与合同正文具有同等的法律效力。

3.1.7投标人在投标文件中的每一项“满足”承诺（特别是对技术要求的承诺），如中标之后不能兑现，投标人须承担因此而造成的经济损失。同时，招标人将保留罚款、拒付终验款甚至退货的权利。

3.1.8投标人应根据本技术规范书中提出的业务需求，同时结合自身设备的优势给出优化方案及报价。对于投标人提出的优化方案，招标人将进行全面评估，请投标人认真对待。

3.1.9投标人应承诺在系统试运行期间(6个月)各类插盘的返修率不超过0.1%，同种插盘的故障率不超过0.5%，否则招标人视为该产品质量不合格。

3.1.10投标人应提供安装、运行、检修所需的专用工具清单，包括专用调试、测试工具等设备，应注明名称、功能等。

3.1.11本技术规范书未尽事宜，由招标人和投标人在合同技术谈判时协商确定。

3.2 投标要求

3.2.1 投标要求

3.2.1.1 投标人除应提出基于技术规范书要求的本工程设备技术建议书外，还应对本技术规范书的要求逐条响应并报价，全部投标价格应按到达现场的价格。

3.2.1.2 投标文件应包括如下内容：

(1) OTN设备系统硬件和软件的总体配置（包括各站点设备的机架配置图、面板图、设备连线图）

(2) 详细的功能实现方案

(3) 工程计划建议

(4) 验收计划

(5) 售后服务的保证

(6) 整体工程造价

(7) 对本招标文件的内容逐项确认的确认表

(8) 其它需要说明的事项

3.3 工作范围

3.3.1 本技术规范书的适用范围包括提供各类技术文件、系统的硬件配置、软件配置、性能指标、安装和试验等方面的技术要求，以及供货和现场技术服务。

3.3.2 双方在合同期间应承担如下职责：

3.3.2.1 投标人的职责

(1) 按招标人提供的资料及规范书要求提供本工程的各站内OTN设备配置。

(2) 负责设备的设计、制造、包装并运到施工现场。

(3) 提供完整的安装、接线等施工图纸、说明手册、安装维护手册、文件、图纸及参考资料。

(4) 如设备的标准、规范与本标书的技术规范有明显的矛盾，则投标人应在制造设备前，用书面形式将矛盾和解决办法告知招标人，并经招标人确认后，才能进行设备制造。

(5) 在变更使用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时，投标人有责任接受招标人的选择。

(6) 向招标人提出设备对机房的施工要求。

(7) 保证所供设备的完整性，免费负责设备的现场安装以及设备、光缆和系统的调试，并免费提供安装所需专用附件材料及工具。

(8) 负责供货范围内设备的投运、试验验收、试运行和保修期内的故障排除。

(9) 提供系统调试和维护所需专用工具、仪器仪表，提供设备必须的备品备件。

(10) 在合同期内应免费提供并负责安装和调试。

3.3.2.2 招标人的责任

(1) 提供给投标人进行本工程设备配置制造所必需的资料。

(2) 审查投标人提供的设备的功能规范技术文件和图纸，审议并确认工程进度和验收试验计划等。

(3) 监督并协助投标人进行设备的现场安装和系统的调试。

(4) 提供投标人人员在现场工作时的必要帮助。

3.3.3 交货时间如有延误，投标人应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等向招标人说明，而且要得到招标人的同意。

3.4 配置要求

3.4.1 传输系统

3.4.1.1本工程新建开放式400G波分复用系统，进行业务承载，保证网络带宽。

3.4.1.2本工程要求业务站点配置支线路合一单板进行业务承载。

3.4.1.3投标方应保证本系统满足本次业务需求，后期波道扩容时不应影响已开通业务。

3.4.1.4本次建设系统设备支持C+L Ready系统。

3.4.1.5投标方应根据投标设备性能，提供一个投标方认为最合理的系统建设配置方案，在制定传输系统建设配置方案时，应遵循以下原则：

本期工程要求使用相干400G技术，要求400G编码格式为QPSK。

支持光纤秒级抖动监测。

3.4.1.6本系统局站设置要求如下：北京、廊坊、正定、石家庄、郑州、武汉、长沙、广州、常平、东莞配置OTM站，其他站点根据光路需求配置建设OLA站点。

3.4.1.7在保证全程业务开通前提下尽量减少电中继站的数量。

3.4.1.8本工程要求选用波长可调波长转换器，请投标人说明所提供的OTU类型和波长可调范围。

3.4.1.9所提供的设备的公共控制板卡等必须采用1+1冗余配置。

3.4.1.10投标方应说明本工程传输系统设计中的要点、难点，以及相应的解决思路和方案

3.4.1.11投标方应提供本工程各光放段和光复用段配置的综合计算结果，包括：衰减、DGD等。并分别计算每个光放段(span)每个信道的OSNR值、每个光复用段的Q值。

3.4.2 设备及性能要求

3.4.2.1新建投标OTN设备槽位不少于13个业务槽位，线路速率支持： 10Gbit/s、100Gbit/s、200Gbit/s、300Gbit/s、400Gbit/s、500Gbit/s、600Gbit/s、700Gbit/s、800Gbit/s。

3.4.2.2本工程波长转换器(OTU)全部必须采用支线路合一单板，单板支持将客户侧业务转换成OTU信号，客户侧支持不同业务的混合传输，投标方需详细说明OTU单板的工作原理和信号流。

3.4.2.3投标设备本次板卡配置要求为线路侧选用400G，支路侧选用为4*100GE端口的支线路合一单板。

3.4.2.4投标设备必须支持光层ASON。支持光线路保护、客户侧1+1保护、板内1+1保护。

3.4.2.5支持光功率监测。

3.4.2.6投标设备应支持单板支持波分侧光口方向（上行方向）的时延测量，映射路径中仅存在一级ODUk颗粒时，则此ODUk仅支持TCM时延测量。支持ODUCn层的PM和TCM时延测量。

3.4.2.7投标设备应支持BIP8字节监视（突发模式），可以定位业务故障。支持OTN性能监视和告警监视功能。

3.4.2.8设备中采用集中供电的电源板按（1+1）热备份配置；主控板要求1+1配置。

3.4.2.9投标人应根据每站的设备数量提供所需机架（应包括电源和其他投标人认为必要的公共部分，型号颜色待工勘后确定），并根据货物采购清单中的设备数量配置设备子架的单元盘。

3.4.2.10设备应具备良好的可扩充性，保证在波道满容量配置时系统的稳定运行要求，在增加或减少波道时保证系统的运行指标符合要求。投标设备应支持单通路100Gbit/s、200Gbit/s、400Gbit/s的混合传输，并保证混传时的系统性能符合相关标准的要求。

3.4.2.11请投标方提供本期配置业务板卡的能力、板卡集成度、板卡及槽位的通用性，明确板卡支持的交叉调度颗粒（ODUk）（k=2，4，6，8）值，并按照下表要求进行填写。

| 序号 | 板卡名称 | 板卡型号 | 业务板卡 能力 | 板卡 集成度 | 支持的交叉颗粒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | xxx | xxx | 示例：100GE/OTU4 | 示例：2槽位1端口 | 示例：ODU0、ODU1、ODU2、ODU2e、ODU3、ODU4、ODU flex |
| 2 |  |  |  |  |  |

3.4.2.13请投标方给出站点设备的配置情况，并按下表要求进行填写。

| 序号 | 站点 | 站型 | 子架 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量（个） |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

3.4.2.14请投标方提供各站的机架配置图，并提供各站的设备本期实际功耗及满配置时的总功耗，同时应详细列出设备的单板功耗。

3.4.2.15 请投标方根据系统满配置时每个机架的功耗对本工程招标方头柜/电源柜的熔丝规格和端子数量提出建议。

3.5 对设计图纸和试验报告的要求

3.5.1 设计文件和图纸的认可及交付

3.5.1.1 所有需要招标人确认的技术文件和图纸，均应由投标人在合同生效后的2周内提交给招标人进行审查认可。这些技术文件和图纸包括：

(1)	按合同制定的设计、材料供货、制造、设备交货各阶段的详细计划和现场安装调试的建议计划。

(2) 全部通信设备的初步配置和构成图。包括系统设计、电路计算、话路/监控/公务通道安排、工作和保护通道安排、各站施工草图和安装说明、方框图、设备尺寸、重量和基础安装图。

(3) 全部订购货物的型号、技术特点和性能参数。

(4) 所有主要部件和连接电缆的材料规格。

(5)	通信设备和机柜的布置和联线图。

(6)	端子排列图、接线表以及同招标人已有设备连接的详细端子排列图。

(7)	全部订购货物的说明手册。

(8)	运输设备的尺寸和重量及每个包装箱中的设备名称。

招标人有权在审定时对这些技术文件和图纸提出修改意见。招标人对技术文件和图纸的认可并不减轻投标人对其技术文件和图纸的正确性的责任。

招标人在收到认可的技术文件和图纸1周内，将一套签有招标人校定标记（招标人负责人签字）、需在设计联络会上修改确认的技术文件和图纸返回给投标人。凡招标人认为需要修改且经投标人认可的，不得增加招标人的费用。在未经招标人对技术文件和图纸作最后认可前，任何的采购或加工引起的损失均由投标人单独承担。

1.4.1.2 投标人在收到招标人对技术文件和图纸的确认后，应于2周内提供最终版的技术文件和正式图纸，并提供招标人认可的电子文本。最终版的技术文件和正式图纸必须由投标人负责人签字或加盖工厂的公章。

1.4.1.3 最终交付的系统及设备的图纸应与最后确认的技术文件和图纸一致，以保证招标人可以按照最终版的图纸和资料对所供系统和设备进行安装，并在运行中进行更换模板或零部件等工作。

在现场安装调试阶段，如果投标人的技术人员对系统的软件或设备的图纸进行修改，投标人应对相应的技术文件和图纸重新收编成册，正式提交招标人，并保证经调试后的系统及安装后的设备与技术文件及其图纸完全相符。

1.4.1.5 提供给招标人的图纸

应提供下列最终图纸和电子文本：

(1) 修改后的全部正式图纸及资料。

(2) 提供完整的说明书。

(3) 柜内部接线图，包括柜背面布置图，柜端子排图，设备机架配置图，面板图及说明。

(4) 通信设备各站施工图，包括柜地脚螺丝安装图。

(5) 现场安装调试计划。

(6) 通信设备易损或需定期更换的全部部件的最终详细图纸。

(7) 为了通信设备的运行和维护以及识别零件，投标人必须向招标人提供最终的子部件详细图纸和全套最终版的完整清单。

(8) 所提供的通信设备或材料安装用的典型安装要领书。

(9) 所有图纸的电子文本及支撑软件。

1.4.3 对试验报告的要求

(1) 提供试验依据的标准

(2) 提供试验的原理接线及试验设备和仪器仪表的型号、精确度等

(3) 提供的试验报告包括：

a.全套出厂试验报告

b.型式试验报告

c.主要部件的试验报告

3.6 必须提交的技术数据和信息

3.6.1 投标人应对本招标文件逐项作出明确答复，并针对该条目进行详细说明；尤其对于“不满足”或“部分满足”的内容应详细说明原因。

3.6.2 投标人设备的特性参数和其他需要提供的信息。

3.6.3 招标人要求提交的其他有关技术数据和信息。

4 工程进度要求

投标人应提供项目对应的项目进度计划，要求根据项目实际情况按照招标方要求安排合理的项目进展规划。包含：设备发货时间、设备入场时间、安装进度、调测安排、系统验收等。

投标人应根据施工进度计划，编制科学、合理的材料、设备供应计划，加强对材料、设备供应商管理，确保工程进度，如因投标人对材料、设备供应商管理不当造成施工进度延误或工程质量缺陷造成影响，由投标人承担所有责任及由此造成的损失。

投标方应根据施工进度及招标方要求，及时对施工人员进行调整，招标方有权要求投标方更换不满足要求的施工人员，相关费用已包含在合同价款中。

5 技术服务要求

5.1 技术服务

5.1.1 投标人应必须指派合格的、有经验的安装监督人员和试验工程师到现场，负责对合同设备的安装、调试和现场试验等工作。投标人的现场工程师应对所有安装工作的正确性负责。

5.1.2 合同设备的到货时间为合同签订后1个月之内，安装工期为1个月，买卖双方据此共同确认一份详尽的安装顺序和时间表，作为投标人指导安装的依据。

5.1.3 在安装拟定日期开始前2周，投标人应提出现场工程师的姓名和资格交给招标人认可。当投标人现场工程师的服务不能满足要求时，可取消对其的认可。投标人应及时提供替代的现场工程师供招标人认可，并承担由此引起的费用。在现场施工安装期间，投标人应保证至少有一名现场工程师留在现场。

5.2 安装、调试、性能试验、试运行和验收

1.8.1 合同设备的安装、调试由投标人负责。

1.8.2 合同设备的安装调试方案、性能试验、试运行和验收，应根据本技术规范书规定的标准、规程、规范和经过买卖双方讨论同意的大纲进行。

1.8.3 完成合同设备安装调试后，招标人和投标人应检查和确认安装调试工作完成，并签署安装调试工作证明书，共2份，双方各执1份。

1.8.4 合同设备及其附件的验收时间为安装、调试、试运行6个月后。在此期间，如果所有的合同设备性能都已达到合同的技术规范所规定的要求，并稳定运行4320小时，供需双方应签署合同设备的验收证明书。该证明书共2份，双方各执1份。验收证明书包括：

（1）验收工程范围

（2）工程完成验收的日期

（3）工程质量评价

（4）遗留问题必须在最终验收签证前解决。

1.8.5 对于安装、调试、试运行及质保期内合同设备及其附件的技术指标一项或多项不能满足合同技术部分的要求，供需双方共同分析原因，分清责任。如属于供货厂商方面的原因，由投标人负责解决，试运行期应从事故处理完毕后，重新计算。涉及索赔部分的，按商务条款执行。

6 设备质量保证及管理

6.1 投标人应保证其所提供的光通信系统的所有设备都是全新的，未使用过的，且应按最佳方式进行设计和制造。采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

6.2 投标人应保证光通信系统设备经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好。投标人应承诺光通信系统的运行寿命不少于10年。由于投标人设计、材料或工艺的原因所造成的缺陷或故障，在合理的运行寿命期限内投标人应免费负责修理或更换有缺陷的零部件、模板或整机。

6.3 在质量保证期后，由于投标人设备或软件的质量问题而造成的停运，投标人应在接到招标人通知后的48小时内负责协助招标人处理缺陷或更换有损坏的部件、或者调整相应的软件。

7 专用工具与仪器仪表要求

7.1 投标人应提供设备安装和正常运行时必需的维修专用工具和仪器仪表，列出数量及单价，费用包括在投标总价中。

7.2 所有的专用工具和仪器仪表必须是全新的、先进的，且须附详细的使用说明资料。

7.3 专用工具与仪器仪表应装于箱内，注明“专用工具”、“仪表”，并标明防潮、防尘、易碎、向上、勿倒置等字样，同主设备一并发运。

7.4 保质期后，招标人提出需要补充、更新专用工具和仪器仪表，投标人应以不高于合同价（如合同中未列，采用投标价）尽快向招标人提供。